
西 北 大 学

地质学系系直实验室

？分析报告

	送样人
	                      

	样品数量
	                       

	报告批号
	

               

	分析人
	                        

	技术负责
	                            

	形式审查员
	
                  

	技术总负责
	
                  

	报告日期
	                      


地 址：西安市太白北路229号    邮编：710069
电 话：（029）88302944        E-mail: xddzlab@nwu.edu.cn

分析检测说明
检测项目：流体包裹体均一温度、冰点测试

执行标准：EJ/T 1105-1999 矿物流体包裹体温度的测定
使用仪器：LEICA DMLP 偏光显微镜 LINKAM-600冷热台
测试条件：温度范围-196°到600°，样品区域22mm，物镜最小工作距离4.5mm，聚光镜最小工作距离112.5mm。

方法原理：本次测试的均一温度和冰点温度精确度分别为 ±1 ℃和 ±0.1 ℃。测试过程先以 20~30 ℃/min 速率升温直至接近气泡消失，此时速率降为 0.5~1℃/min。当包裹体达到均一时仍继续升温 5~10 ℃，以确定包裹体达到真正均一。然后以 5~15 ℃/min 速率降温直至−80~−100 ℃，使包裹体完全冻结。然后以10~15 ℃/min 缓慢升温，到达相变点温度速率降为 0.1~0.5℃/min，仔细观察准确测定冰点温度。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
注：(1) 本报告的著作权属西北大学，未经书面许可，任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表.

    (2)凡注明了密级的技术报告，任何部分与人员均不得私自对外提供，不得复制

(3)正式报告仅出一次（3份），必须包括技术负责人的签名，任何公章不能代替签名，本测试报告封面加盖测试单位专用印章，凡封面未加盖测试单位专用红色印章以及内页数据有涂改者，一律无效。
(4)送样单位（人员）如对本测试报告结果持有异议，请于收到本报告后15天向本实验室提出质量申诉，超过申诉有效期恕不受理.

(5)余样或检测过的样品若无特殊说明本实验仅负责保存3个月，逾期将自行处理.

包裹体温度测试报告

	井号
	深度/m
	层位
	视场
	均一温度/℃
	冰点温度/℃
	盐度/NaCl％
	产状


[image: image1.png]LDI10-1-5, 4050.4m, ¥ 1, A%H LDI0-1-5, 40504m, #3552, H#%H LD10-2-1, 39058m, ¥ 1, A¥E LDI0-2-1, 39058m, #¥72, %
R AREE, 500X R AREE, 500X R AREE, 500X BT A5, 500X





